# DIGI  SM-100

## COMUNICATIE  TCP/IP

# PROGRAMARE / MODIFICARE  ADRESA IP

Programarea adresei IP  se face in 2 etape :

Se programeaza Specificatiile Interne

0

-   se apasa tasta               de 4 ori, pana cand afisajul indica “RESET SALES DAILY”

pentru a intra in programarea SPEC’urilor, se tine apasata tasta

1

4

1

si se apasa tastele

Afisajul va indica “ SP0   etc”, adica este pozitionat pe SPEC’ul nr. 0.

- Ca reguli generale pentru programarea SPEC’urilor :

Pentru a ajunge rapid la un SPEC , introduceti nr. SPEC’ului urmat de tasta     X.  De exemplu, pentru a ajunge pe SPEC 135 apasati

1

3

5

X

### Afisajul va indica “SP135   etc”

- La SPEC-ul dorit introduceti valoarea din tastele numerice, apoi apasati tasta

Valoare introdusa este memorata, si se avanseaza la SPEC’ul urmator.

*

#### PLU

- Tasta            face salvarea SPEC’urilor, si se revine la modul normal de cantarire.     Asteptati ca aparatul sa revine in modul normal de cantarire.

- Urmand aceste reguli trebuie programate urmatoarele SPEC’uri :

- SPEC  49    = 2  (NETWORK INTERFACE / TWISTED CABLE)

- SPEC  50    = 1  ( SERVER/WORKSTATION)

- SPEC  135  =   ultimul grup de cifre din Adresa IP

- Se programeaza primele 3 grupuri de cifre ala adresei IP :

- se apasa tasta             de 4 ori, pana ce  afisajul va indica “RESET SALES DAILY”

Tinand apasata tasta            ,  se apasa

0

6

1

4

0

Afisajul va indica “SCALE IP” si valoarea existenta a adresei.

- Se introduc de la tastatura primele 3 grupuri de cifre ale adresei IP, expandand cu 0-uri pana la 3 cifre fiecare grup, si fara a introduce punctele separatoare.

De exemplu pentru a programa adresa  192.168.1.101

Se introduc de la testatura 1,9,2,1,6,8,0,0,1. Pentru salvare se apasa tasta  PLU  . Ultimul grup de cifre (101) se programeaza la SPEC-ul 135, ca mai sus.